边缘计算

ECBox3588

版本历史

| 版本 | 发布日期 | 作者 | 审核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-09-24 | 张林林 | 张刘斌/黄永成 | 创建本文档。 |

审批发布

| 工程师签字 | 部门经理签字 |
| --- | --- |

*本规格书依据现有信息制作，实际产品与本规格书可能会有细微差别，具体配置信息以销售合同为准，有疑问请咨询我司销售人员。

©2024 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

目录

第一章 产品概览	1

1.1产品简介	1

1.2功能特点	1

第二章 产品规格	2

第三章 外观与尺寸	3

3.1产品外观图	3

3.2产品尺寸图	4

接口分布	5

4.1正面接口分布	5

4.2背面接口分布	6

产品概览

1.1产品简介

ECBox3588 采用瑞芯微全新旗舰芯片RK3588八核CPU，四核Cortex-A76和四核Cortex-A55 NEON，主频最高达2.4GHz，Mali-G610 GPU，支持USB/M.2存储拓展。以更强的性能赋能更加复杂场景，带来新一轮智能化升级。适用于车载多屏系统、AI机器人、边缘计算、多屏/大屏显示、工农业终端设备、安防监控、ARM PC、AIoT智能终端、智能NVR等应用场景。

1.2功能特点

- (1) 外设结构丰富

- ECBox3588本身具备丰富的拓展接口，包括USB、TTL、RS485、RS232、CAN、GPIO等接口。有1路HDMI输出接口，最大支持8K@60Hz输出。

- 强网络通讯能力，高速且多样

- ECBox3588支持2路RJ45接口10M/100/1000M自适应以太网，2.4G+5G双频WiFi，802.11a/b/g/n/ac/ax，BT5.4，以及4G/5G网络，让不同环境下的智能终端都能具备可选择的通讯能力。

- 6T高算力支持，AI触手可及

- ECBox3588具备高达6Tops算力NPU处理器，支持IN4/IN6/INT16混合运算，支持多种AI开发工具和接口，满足大多数智能终端的边缘计算要求。

产品规格

| 详 细 参 数 |  |
| --- | --- |
| OS | Android 12 |
| 内存 | LPDDR 4GB （标配4GB，可选配8GB/16GB等） |
| 存储 | eMMC 64GB（选配16GB ~ 128GB） 注：支持USB拓展 |
| CPU | RK3588，四核Cortex-A76和四核Cortex-A55 NEON，主频最高2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4 |
|  | 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2 |
|  | 嵌入式3D引擎 |
| NPU | 支持6T算力 |
| 多媒体 | 支持8K@60fps，H.265和vp9解码 |
|  | 支持8K@30fps，H.264解码 |
|  | 支持4K@60fps，AV1解码 |
| 网络 | 支持2路 10/100/1000M 自适应以太网 |
|  | 内置 WIFI 6，BT5.4支持 2.4G/5G双频WIFI，单天线 |
|  | 支持 4G网络（选配数据模块），MINI PCI-E 52P |
| 显示 | 1路HDMI，HDMI Type-A，最大支持8K@60Hz，输出 |
| 其他 外围接口 | 2路TYPE-A USB3.0，1路TYPE-A USB2.0，1路M2（KEY M） |
|  | 2路RS485，2路RS232，2路CAN |
|  | 6个GPIO |
|  | 1 路Line Out |
|  | 1个NANO-SIM卡座 |
|  | 1个红/绿灯，1个红外信号输入 |
| 尺寸 | 136*124.4*32mm |

外观与尺寸

3.1产品外观图

正面：

背面：

3.2产品尺寸图

长：136mm，宽124.4mm，高32mm

- 接口分布

4.1正面接口分布

表 1正面接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| DC 12V | 电源接口，DC头，内芯2.0mm |
| SIM | NANO-SIM卡座 |
| HDMI_OUT | HDMI输出，最大支持8K@60Hz |
| 4G | 4G/5G 天线 |
| WIFI | 2.4GHz&5GHz WiFi天线 |
| LAN | RJ45网口 |
| LAN | RJ45网口 |

4.2背面接口分布

表 2背面接口说明

| 接口名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 凤凰端子 | 详见凤凰端子1接口定义 |
| 凤凰端子 | 详见凤凰端子2接口定义 |
| USB3.0 | USB3.0接口 |
| USB3.0 | USB3.0接口 |
| USB2.0 | USB2.0接口 |
| Audio | Line Out |
| LED | 指示灯 |
| IR | 红外接收器 |

- 凤凰端子1接口定义

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS232_TX1 | - 输出 | - RS232串口输出 |
| 2 | RS232_TX4 | - 输出 | - RS232串口输出 |
| 3 | RS232_RX1 | - 输入 | - RS232串口输入 |
| 4 | RS232_RX4 | - 输入 | - RS232串口输入 |
| 5 | GND | - 地线 | - 地线 |
| 6 | GND | - 地线 | - 地线 |
| 7 | TXA7 | - 输入/输出 | - RS485串口7A通道 |
| 8 | TXA6 | - 输入/输出 | - RS485串口6A通道 |
| 9 | RXB7 | 输入/输出 | RS485串口7B通道 |
| 10 | RXB6 | 输入/输出 | RS485串口6B通道 |
| 11 | GND | - 地线 | - 地线 |
| 12 | GND | - 地线 | - 地线 |

- 凤凰端子2接口定义

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN1L | - 输入/输出 | - CAN 1L接口 |
| 2 | CAN0L | - 输入/输出 | - CAN 0L接口 |
| 3 | CAN1H | - 输入/输出 | - CAN 1H接口 |
| 4 | CAN0H | - 输入/输出 | - CAN 0H接口 |
| 5 | GND | - 地线 | - CAN地线 |
| 6 | GND | - 地线 | - CAN地线 |
| 7 | GPIO | 输入/输出 | GPIOA2 |
| 8 | GPIO | 输入/输出 | GPIOA3 |
| 9 | GPIO | 输入/输出 | GPIOA4 |
| 10 | GPIO | 输入/输出 | GPIOA5 |
| 11 | GPIO | 输入/输出 | GPIOA6 |
| 12 | GPIO | 输入/输出 | GPIOB1 |